| Informações Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ref.: | T-DAL-0045 |  |
| Material | Aço Inox AISI316L e PEEK |  |
| Dimensões do corpo | 39mm x 17 mm ø |  |
| Dimensões da Sonda | 20mm x 3mm ø |  |
| Faixa de Temperatura | -40°C a 140°C (Até 5 BAR de pressão) |  |
| Resolução | 0,01°C |  |
| Exatidão | ± 0,1°C |  |
| Memória | 20.200 registros |  |
| Intervalo de medição | A partir de 1 registro/segundo |  |
| Vida útil da pilha | Até ± 10.000.000 registros |  |
| Interface de Comunicação | Disk Interface HS |  |
| Software compatível | SPD /TS Manager |  |
| Índice de Proteção | IP68 |  |
| Principais Características |  |  |
| Estes dataloggers tem dimensões reduzidas para aplicações em processos de esterilização e pasteurização em pequenos volumes, e também para uso médico, hospitalar e odontologia |  |  |
| Principais Aplicações |  |  |
| Autoclaves Esterilização H2O2 Estufas incubadoras a vácuo Esterilização por ETO Forno com cinta transportadora Esterilização hidrostática Câmara de defumação |  |  |
| Embalagem |  |  |
| Dimensões |  |  |
| Blister-Contém |  | 1 unidade |
| Peso Bruto |  |  |
| Informações Fiscais |  |  |
| Código de barras |  |  |
| Classificação NCM |  | 9025.80.00 |
| IPI% |  | 0% |